23. REAKCJE JĄDROWE (n,)

Cel ćwiczenia:     Analiza reakcji jądrowych 107Ag(n, )108Ag oraz

109Ag(n, )110Ag. Wyznaczenie średnich czasów rozpadu nuklidów

promieniotwórczych srebra w przypadku małej liczby obserwowanych

rozpadów.

Przyrządy i urządzenia:

- Liczniki Geigera-Müllera (L) umieszczone w osłonie

- Zasilacz wysokiego napięcia

3.  Wzmacniacz

- Komputer PC z kartą analizatora TUKAN

- Źródło neutronów termicznych

Schemat aparatury.

Ag

ZASILACZ
WYSOKIEGO

NAPIĘCIA

## L

ŹRÓDŁO

NEUTRONÓW

## L

WZMACNIACZ

PC

ANALIZATOR TUKAN (PHA i MCS)

Wykonanie zadania:

1. Włączenie aparatury (wykonujemy pod nadzorem opiekuna zadania)

i. Włączyć napięcie zasilania licznika Geigera-Müllera,

napięcie zasilania ma wynosić + 550 V.

ii. Włączyć komputer i uruchomić program TUKAN.EXE.

2.  Zapoznać się z wieloprzelicznikowym trybem pracy urządzenia (MCS) wykorzystując

słabe źródło np. 22Na lub 133Ba (ustawianie parametrów pracy, akwizycja rozpadów, zapis na dysk) oraz możliwościami przetwarzania danych (wygładzanie i kompresja danych).

3.     Przygotować plan wykonania pomiarów pozwalający wyznaczyć średnie czasy

rozpadu promieniotwórczych nuklidów srebra oraz uzgodnić go z opiekunem zadania.

U.: Wykorzystujemy 1024 kanały (liczniki) analizatora pamiętając, że najdłuższy  czas połowicznego rozpadu promieniotwórczych nuklidów srebra wynosi około 2.5 minuty.

Aktywacja neutronami próbki srebra nie powinna być krótsza niż 30 minut.

4.  Przeprowadzić pomiary zapisując dodatkowo na dysk pliki otrzymane dla danych

wygładzonych oraz danych po kompresji.

# Opracowanie pomiarów i przedstawienie wyników

- Zakładając, że aktywowana neutronami próbka zawiera tylko dwa izotopy

promieniotwórcze dopasować metodą najmniejszych kwadratów funkcję postaci:

N(t)=A1e−tτ1+A2e−tτ2+NTŁA                               (1)

do wyników przeprowadzonego pomiaru uwzględniając niepewności pomiarowe wyznaczonych wartości N(ti).

2.  Dopasować funkcję daną równaniem (1) do pomiarów wygładzonych.

3.  Dopasować funkcję daną równaniem (1) do pomiarów po kompresji.

4.  Dokonać przetworzenia danych do postaci:

N(ti)=0tiN(t')dt'.                                                 (2)

Dopasować odpowiednią funkcję wynikającą z równania (1) do przetworzonych danych.

5.  Obliczyć średnie ważone wyznaczonych w różny sposób wartości średnich czasów

rozpadu 1 i 2. Podać również odpowiednie wartości czasów połowicznego rozpadu.

6.  Przeprowadzić analizę niepewności pomiarowych wartości 1 i 2 otrzymanych w

różny sposób. Końcowe rezultaty porównać również z wartościami otrzymanymi z

dokładnych pomiarów.

### 7. Dane otrzymane w doświadczeniu i dane przetworzone, jak również wyniki

### dopasowania odpowiednimi funkcjami przedstawić w postaci graficznej

### wykorzystując do tego programy ORIGIN, Sigma-Plot lub inne.

# Wymagane wiadomości

- Opis reakcji jądrowych:

i.  Różnice pomiędzy promieniotwórczością naturalną, sztuczną a reakcjami jądrowymi.

ii.  Doświadczenie Rutherforda i doświadczenie Chadwicka.

2. Własności jąder atomowych:

i. Masa, energia wiązania, siły wewnątrzjądrowe, spin jądra, moment dipolowy, moment

kwadrupolowy.

ii.  Modele jądra: kroplowy, powłokowy, kolektywny.

3. Typy reakcji jądrowych.

4. Reakcje jądrowe wywoływane przez neutrony

i. Źródła neutronów.

ii. Reakcja (n, ).

iii. Przekrój czynny dla reakcji (n, ) .

- Ogólna charakterystyka detektorów promieniowania jądrowego:

i. Detektory śladowe i liczniki promieniowania jonizującego.

ii. Detektory neutronów.

iii. Licznik proporcjonalny, licznik Geigera-Müllera,

iiii. Licznik scyntylacyjny, wzbudzanie - świecenie scyntylatora, współpraca z  fotopowielaczem.

- Elementy jądrowej  aparatury elektronicznej: integrator,  przelicznik, układ

koincydencyjny i antykoincydencyjny, ....

- Statystyczne opracowania wyników pomiarów.

i. Statystyka rozpadów jąder.

ii. Niepewności pomiarowe rejestracji ilości rozpadów.

iii. Obliczanie wartości  średniej pomiarów otrzymanych z różnymi niepewnościami.

8.  Biologiczne oddziaływanie promieniowania jądrowego:

i. Skutki oddziaływania.

ii. Wielkości i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej (aktywność, dawka

ekspozycyjna, dawka pochłonięta, równoważnik dawki, dopuszczalne dawki

napromieniowania).

Literatura

1. A. Strzałkowski - Wstęp do fizyki jądra atomowego.

2. K. N. Muchin - Doświadczalna fizyka jądrowa.

3. S. Szczeniowski - Fizyka doświadczalna t.6.

4. Z. Wilhelmi - Fizyka reakcji jądrowych.

5. J. Araminowicz i inni, Laboratorium fizyki jądrowej,

6. A. Strzałkowski, A. Śliżyński, Matematyczne metody opracowania wyników

pomiarów.

7.  B. Gostkowska, Wielkości,  jednostki i obliczenia stosowane w ochronie radiologicznej,

CLOR, Warszawa 1991 (odbitka kserograficzna).

8.  Instrukcja obsługi analizatora TUKAN.